MEDICIONES OCUPACIONALES

GOBIERNO PROVINCIAL DE STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Fecha: 13-02-2015

Mediciones de Ruido Talleres

- TABLA SONOMETRÍA S-1: ÁREA DE MANTENIMIENTO: Vulcanizadora Pistola Neumática

- TABLA SONOMETRÍA S-2: ÁREA DE MANTENIMIENTO SALIDA DE AIRE DE COMPRESOR Vulcanizadora

- TABLA SONOMETRÍA S-3: ÁREA DE MANTENIMIENTO Compresor de Vulcanizadora

TABLA SONOMETRÍA S-1: ÁREA DE MANTENIMIENTO: Vulcanizadora Pistola Neumática

| Tiempo | Fecha: 13-02-2015 |  |  | Hora inicio: 09:12:30 |  |  |  |  | Hora paro: 09:13:56 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duración | : 00:12:22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumento | Tipo: CR:161C |  | Nombre: CIRRUS |  |  |  | Número de serie: G056622 |  |  |  |
| Calibración | : 13-02-2015 09:09:58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parámetros | Nombre de configuración del sonómetro: ACGIH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Respuesta: SLOW |  |  |  | Umbral int.: 80 dB |  |  | Índice de intercambio: 3 dB |  |  |
|  | ULL: 115 dB |  |  |  | Nivel de criterio: 85 dB |  |  | Tiempo de criterio: 8 Horas |  |  |
|  | Ponderación: A |  |  |  | PeakWeightingld: C |  |  | Tasa de registro: 2 s |  |  |
| Descripción Naw UK |  | LAeq |  |  |  | dB |  |  |  | 95,77 |
|  |  | LCPeak |  |  |  | dB |  |  |  | 119,42 |
|  |  | C – A |  |  |  | dB |  |  |  | -0,38 |
|  |  | LEPd |  |  |  | dB |  |  |  | 70,52 |
|  |  | LAFMax |  |  |  | dB |  |  |  | 100,35 |
| Descripción Naw EU |  | LAeq |  |  |  | dB |  |  |  | 95,77 |
|  |  | LCPeak |  |  |  | dB |  |  |  | 119,42 |
|  |  | C – A |  |  |  | dB |  |  |  | -0-38 |
|  |  | LEX8 |  |  |  | dB |  |  |  | 70,52 |
|  |  | LASMax |  |  |  | dB |  |  |  | 98,94 |
| Naw Dose |  | LAeq |  |  |  | dB |  |  |  | 95,77 |
|  |  | LCPeak |  |  |  | dB |  |  |  | 119,42 |
|  |  | LASMax |  |  |  | dB |  |  |  | 98,94 |
|  |  | ISO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 mins |  |  |  | dB |  |  |  | 83,73 |
|  |  | 1 hora |  |  |  | dB |  |  |  | 86,74 |
|  |  | 2 horas |  |  |  | dB |  |  |  | 89,75 |
|  |  | 3 horas |  |  |  | dB |  |  |  | 91,51 |
|  |  | 4 horas |  |  |  | dB |  |  |  | 92,76 |
|  |  | 5 horas |  |  |  | dB |  |  |  | 93,73 |
|  |  | 6 horas |  |  |  | dB |  |  |  | 94,52 |
|  |  | 7 horas |  |  |  | dB |  |  |  | 95,19 |
|  |  | 8 horas |  |  |  | dB |  |  |  | 95,77 |
|  |  | 10 horas |  |  |  | dB |  |  |  | 96,74 |
|  |  | 12 horas |  |  |  | dB |  |  |  | 97,53 |

FIGURA SONOMETRÍA S-1: Bandas de octavas ÁREA DE MANTENIMIENTO. Vulcanizadora Pistola Neumática

FIGURA SONOMETRÍA S-1: Histograma ÁREA DE MANTENIMIENTO. Vulcanizadora Pistola Neumática

TABLA SONOMETRÍA S-2: ÁREA DE MANTENIMIENTO SALIDA DE AIRE DE COMPRESOR Vulcanizadora

| Tiempo | Fecha: 13-02-2015 |  |  | Hora inicio: 09:15:33 |  |  |  | Hora paro: 09:15:59 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duración | : 00:00:26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumento | Tipo: CR:161C |  | Nombre: CIRRUS |  |  |  | Número de serie: G056622 |  |  |
| Calibración | : 13-02-2015 09:09:58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parámetros | Nombre de configuración del sonómetro: ACGIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Respuesta: SLOW |  |  |  | Umbral int.: 80 dB |  | Índice de intercambio: 3 dB |  |  |
|  | ULL: 115 dB |  |  |  | Nivel de criterio: 85 dB |  | Tiempo de criterio: 8 Horas |  |  |
|  | Ponderación: A |  |  |  | PeakWeightingld: C |  | Tasa de registro: 2 s |  |  |
| Descripción Naw UK |  | LAeq |  |  |  | dB |  |  | 104,06 |
|  |  | LCPeak |  |  |  | dB |  |  | 120,27 |
|  |  | C – A |  |  |  | dB |  |  | -1,58 |
|  |  | LEPd |  |  |  | dB |  |  | 73,62 |
|  |  | LAFMax |  |  |  | dB |  |  | 108,73 |
| Descripción Naw EU |  | LAeq |  |  |  | dB |  |  | 104,06 |
|  |  | LCPeak |  |  |  | dB |  |  | 120,27 |
|  |  | C – A |  |  |  | dB |  |  | -1,58 |
|  |  | LEX8 |  |  |  | dB |  |  | 73,62 |
|  |  | LASMax |  |  |  | dB |  |  | 107,13 |
| Naw Dose |  | LAeq |  |  |  | dB |  |  | 104,06 |
|  |  | LCPeak |  |  |  | dB |  |  | 120,27 |
|  |  | LASMax |  |  |  | dB |  |  | 107,13 |
|  |  | ISO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 mins |  |  |  | dB |  |  | 92,02 |
|  |  | 1 hora |  |  |  | dB |  |  | 95,03 |
|  |  | 2 horas |  |  |  | dB |  |  | 98,04 |
|  |  | 3 horas |  |  |  | dB |  |  | 99,8 |
|  |  | 4 horas |  |  |  | dB |  |  | 101,05 |
|  |  | 5 horas |  |  |  | dB |  |  | 102,02 |
|  |  | 6 horas |  |  |  | dB |  |  | 102,81 |
|  |  | 7 horas |  |  |  | dB |  |  | 103,48 |
|  |  | 8 horas |  |  |  | dB |  |  | 104,06 |
|  |  | 10 horas |  |  |  | dB |  |  | 105,03 |
|  |  | 12 horas |  |  |  | dB |  |  | 105,82 |

FIGURA SONOMETRÍA S-2: Bandas de octavas ÁREA DE MANTENIMIENTO SALIDA DE AIRE DE COMPRESOR Vulcanizadora

FIGURA SONOMETRÍA S-2: Histograma ÁREA DE MANTENIMIENTO SALIDA DE AIRE DE COMPRESOR Vulcanizadora

TABLA SONOMETRÍA S-3: ÁREA DE MANTENIMIENTO Compresor de Vulcanizadora

| Tiempo | Fecha: 13-02-2015 |  |  | Hora inicio: 09:16:33 |  |  |  | Hora paro: 09:17:03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duración | : 00:00:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumento | Tipo: CR:161C |  | Nombre: CIRRUS |  |  |  | Número de serie: G056622 |  |  |
| Calibración | : 13-02-2015 09:09:58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parámetros | Nombre de configuración del sonómetro: ACGIH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Respuesta: SLOW |  |  |  | Umbral int.: 80 dB |  | Índice de intercambio: 3 dB |  |  |
|  | ULL: 115 dB |  |  |  | Nivel de criterio: 85 dB |  | Tiempo de criterio: 8 Horas |  |  |
|  | Ponderación: A |  |  |  | PeakWeightingld: C |  | Tasa de registro: 2 s |  |  |
| Descripción Naw UK |  | LAeq |  |  |  | dB |  |  | 83,94 |
|  |  | LCPeak |  |  |  | dB |  |  | 103,45 |
|  |  | C – A |  |  |  | dB |  |  | 4,49 |
|  |  | LEPd |  |  |  | dB |  |  | 54,12 |
|  |  | LAFMax |  |  |  | dB |  |  | 86,33 |
| Descripción Naw EU |  | LAeq |  |  |  | dB |  |  | 83,94 |
|  |  | LCPeak |  |  |  | dB |  |  | 103,45 |
|  |  | C – A |  |  |  | dB |  |  | 4,49 |
|  |  | LEX8 |  |  |  | dB |  |  | 54,12 |
|  |  | LASMax |  |  |  | dB |  |  | 85,67 |
| Naw Dose |  | LAeq |  |  |  | dB |  |  | 83,94 |
|  |  | LCPeak |  |  |  | dB |  |  | 103,45 |
|  |  | LASMax |  |  |  | dB |  |  | 85,67 |
|  |  | ISO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 mins |  |  |  | dB |  |  | 71,9 |
|  |  | 1 hora |  |  |  | dB |  |  | 74,91 |
|  |  | 2 horas |  |  |  | dB |  |  | 77,92 |
|  |  | 3 horas |  |  |  | dB |  |  | 79,68 |
|  |  | 4 horas |  |  |  | dB |  |  | 80,93 |
|  |  | 5 horas |  |  |  | dB |  |  | 81,9 |
|  |  | 6 horas |  |  |  | dB |  |  | 82,69 |
|  |  | 7 horas |  |  |  | dB |  |  | 83,36 |
|  |  | 8 horas |  |  |  | dB |  |  | 83,94 |
|  |  | 10 horas |  |  |  | dB |  |  | 84,91 |
|  |  | 12 horas |  |  |  | dB |  |  | 85,7 |

FIGURA SONOMETRÍA S-3: Bandas de octavas ÁREA DE MANTENIMIENTO compresor de vulcanizadora

FIGURA SONOMETRÍA S-3: Histograma ÁREA DE MANTENIMIENTO compresor de vulcanizadora

TABLA RS1. Niveles sonoros ART. 55 N7-2393

| NIVEL SONORO [dB] A lento | Tiempo de exposición Por jornada/hora |
| --- | --- |
| 85 | 8 |
| 90 | 4 |
| 95 | 2 |
| 100 | 1 |
| 110 | 0,25 |
| 115 | 1,25 |

TABLA RS2. Tiempo máximo de exposición al ruido INSHT-RD286-2006

| NIVEL SONORO LAeq. [dB] A | Tiempo máximo de exposición |
| --- | --- |
| 87 | 8 horas |
| 90 | 4 horas |
| 93 | 2 horas |
| 96 | 1 hora |
| 99 | ½ hora |
| 102 | ¼ hora |
| 105 | 7 ½ minutos |
| 112 | 1 ½ minutos |
| 117 | ½ minutos |
| 120 | 15 segundos |

CONCLUSIONES

De los datos obtenidos se puede indicar que el ruido en los talleres se encuentran elevados (mayor a 85 dB) especialmente en el área de vulcanizado y al operar la cargadora pequeña para lo cual es recomendable realizar el uso de elementos de protección de acuerdo al los niveles que se determinaron es decir que se use protección hasta ver equipos que generen menor cantidad de ruido.